### Hostivická STM s.r.o.

Na Výhledu 1450

253 01 Hostivice

## CZECH REPUBLIK

Tel:  00420 602356521,00420 602335633

Fax: 00420 220514936

E-mail: matys.r@volny.cz,andy.sts@volny.cz

DIČ (VAT) CZ27260372,IČO 27260372

## NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU CENTRÁLNÍHO DOPRAVNÍKU VAJEC

TYP  :T200,T250,T400,T500

AUTORIZOVANÝ  DODAVATEL  TECHNOLOGIÍ  PRO  CHOV  DRUBEŽE

Návod k obsluze a údržbě centrálního dopravníku vajec

TYP T200,T250,T400,T500

## Obsah:

1) bezpečnost práce a požární ochrana

2) určení stroje

3) základní technické údaje a celkový pohled na CD vajec

4) technologie CD vajec

5) provedení

6) dodání,doprava,skladování

7) elektrické zařízení

8) montáž CD vajec

9) mazací plán

10) katalog ND

2. Určení stroje:

2.1.  Toto zařízení slouží k dopravě vajec.

2.2.  Vejce jsou dopravována z místa výstupních dopravních pásů

vajec, jednotlivých řad snůškových technologií na hale.

2.3.  Přemístění vajec z výstupních dopravních pasů se provádí

přesypen po sběrných skluzech přímo na centrální dopravník.

2.4.  Centrální dopravník dopraví vajíčka do prostoru, kde na

dopravník navazuje třídička , nebo balička vajec.

3.  Základní technické údaje

| typ | T200 | T250 | T400 | T500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| šířka dopravníku | 250mm | 300mm | 450mm | 550mm |
| šířka dopr.řetězu | 200 | 250 | 400 | 500 |
| výška dopravníku | 180 | 180 | 180 | 180 |
| max.délka s 1xpohon | 30m | 30m | 30m | 25m |
| oblouk dopravníku R | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| max.úhel klesání/st. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| konc.díl dopr. průměr | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
| pohon – převodovka | SP-CDH,n=16,el.motor 4AP71-8-250(375)W |  |  |  |
| hodinová kapacita | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 |
| rychlost řetězu | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min |
| napěťová soustava | 3 PEN,50Hz,380V |  |  |  |
| provozní napětí | 3 x 380 V/220V |  |  |  |
| krytí | min. IP 44 |  |  |  |

¨¨¨

10.